《云南省嵩明县矣得谷大花山砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案矿山地质环境保护与土地复垦方案》

专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 |  | 嵩明县矣得谷大花山砖瓦用页岩矿 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 |  | 嵩明宝祥建材有限公司 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 核工业江西工程勘察研究总院（恢复方案编制单位） |  |
|  |  | 昆明腾泓科技咨询有限公司（土地复垦方案编制单位） |  |
| 项目用地面积 |  | 永久性建设用地 | 0公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 | 8.1440公顷 |
| 生产规模（或投资规模） |  | 10万t/a |  |
| 服务年限（或建设期限） |  | 30.48年（2020年1月～2050年7月） |  |
| 专 家 评 审 结 论 | 2020年1月8日，受嵩明宝祥建材有限公司委托，省内有关专家在昆明组织专家对核工业江西工程勘察研究总院和昆明腾泓科技咨询有限公司编制的《云南省嵩明县矣得谷大花山砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称方案）进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 嵩明县矣得谷大花山砖瓦用页岩矿位于嵩明县城90°方向，平距15km，矿区行政区划属嵩明县小街镇矣得谷村委会管辖。矿山地理坐标：东经103°08′35″～103°08′52″，北纬25°19′26″～25°19′38″。矿区范围由6个拐点圈定，矿区面积0.0765km2，开采标高2006m～1994m。，生产规模为10万t/a。 二、矿山地质环境保护与恢复治理部分 （一）该矿山为新立矿山，属中型矿山。评估区主要程度为较重要区，矿山地质环境条件复杂，确定矿山地质环境影响评估精度为二级，定级符合现行《规范》规定。 （二）《方案》编制单位资质、人员资格、报告必备附件材料等基本符合要求。本方案确定评估范围面积0.4438平方公里，完成1:2000环境工程地质调查面积1.5平方公里，地质环境调查工作基本满足方案编制工作所需。 （三）本方案对矿山开发利用方案、矿山生产现状、矿山地质环境保护与治理恢复现状和评估区地质环境条件进行了介绍，介绍较全面，可作为方案编制的基础。 （四）现状评估指出，矿山尚未开采，评估区现状地质灾害弱发育，发育一处不稳定边坡，危害及危险性中等；采矿活动对土地资源、地下水资源、景观资源的影响或危害较轻，矿山建设适宜性基本适宜。现状评估较客观，反映了现状特征。 （五）预测评估认为，本矿山采矿活动诱发、遭受滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的可能性较中等~大，危害及危险性中等~大，同时将严重破坏矿区地形地貌景观，大量压占土地资源。预测评估可信。 （六）本方案将评估区划分为矿山地质环影响严重区、较轻区二级二区，分级分区基本合理；将评估区划分为重点防治区和一般防治区二级二区，分级分区基本合理；方案编制及适用年限设定为5年。综合评估结论客观。 （七）本方案制定的矿山地质环境保护与治理恢复方案包括工程措施、植物措施、监测预警措施，措施设计有一定针对性和可实施性；矿山植物恢复树种选择宜多考虑速生树种；立地条件差的矿山植物恢复宜加强浇灌措施。 （八）矿山地质环境保护与治理恢复方案投资估算编制有据，计价计费基本合规，矿山地质环境保护与恢复治理方案总投资为87.53万元，方案适用年限内矿山地质环境保护与恢复治理方案总投资为45.92万元，该结果较合理。 三、土地复垦部分 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告书中关于嵩明县矣得谷大花山砖瓦用页岩矿项目损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有挖损、压占，复垦区范围内损毁土地总面积8.1440公顷，其中已损毁土地面积0公顷，拟损毁土地面积8.1440公顷；复垦责任范围面积8.1440公顷，其中挖损7.6500公顷，压占损毁0.4940公顷，地类为：其他草地面积8.1440公顷。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦服务年限为5年，2020年1月-2025年1月。规划复垦土地8.1440公顷，复垦率为100%。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理。（2）合理地布置工作面及开采顺序，最大程度降低因地下开采造成塌陷对地表土地的损毁。（3）在排土场、表土堆场等场地率先修建拦挡措施、排水措施等，防止坡体失稳、水土流失，预防处理措施得当。（4）对露天采场、表土堆场及损毁严重区布设监测措施，对采区损毁土地进行监控，监控点布设基本合理，方法得当。 工程技术措施：（1）露天采场：采场底部平盘进行土地整平、覆土，植被恢复，复垦为有林地；采场斜坡坡脚种植爬山虎，规划复垦为人工牧草地。（2）高位水池：建筑砌体、硬化地面拆除、清理、翻耕、土地整平、覆土，植被恢复，复垦为有林地。（3）表土堆场：翻耕、整平、覆土，植被恢复，复垦为有林地。（4）矿山公路：废渣清理、翻耕、平整，覆土，植被恢复，复垦为有林地。 植被恢复工程：工程技术措施完成后，选择当地生长迅速、抗风性强、耐性强的乡土树种，栽植树苗，撒播草籽，进行植被恢复。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估（概）算测算结果。确定复垦工程静态总投资76.40元；动态总投资为334.42万元，拟定土地复垦资金在方案适用年限内缴存完毕，共计缴存29期。第一年缴存资金16.79万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦资金提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 （一）本矿山采矿活动诱发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的可能性中等，危险性、危害性中等~大，危害对象主要为矿山企业自身。 （二）本矿山开采矿种主要为页岩，根据周边地类相似相近原则，复垦为林地为宜。 （三）请项目业主单位抓紧与项目所在地国土资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级国土资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级国土资源管理部门的监督和检查。 （四）如项目性质、生产规模、矿山排土场、地点、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 综上所述，该方案的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估（概）算测算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。专家组原则同意通过评审，请编制单位按专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。 |  |  |

云南省嵩明县矣得谷大花山砖瓦用页岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴光旭 | 云南省地灾研究会 | 高级工程师 |
| 2 | 曹国献 | 昆明煤炭设计研究院 | 高级工程师 |
| 3 | 许彬 | 云南地矿工程勘察集团公司 | 注册造价工程师 |
| 4 | 吴霞 | 云南省林业调查规划院 | 高级工程师 |
| 5 | 张建云 | 云南省地质环境监测院 | 高级工程师 |